ETC 412  Carbon remover - HD

ETC 412 je směs vysoce výkonných rozpouštědel určených k rozpouštění karbonových usazenin.

Výhody:

- možnost použití za studena, bez nutnosti ohřevu

- rychle rozpouští usazeniny obsahující karbon, pryskyřice, tvrdidla a laky

- jednoduché a ekonomické použití namáčecí a cirkulační metodou

- eliminuje nutnost nepříjemného škrábání a mechanického čištění obsluhy

Příklady použití:

Odstraňování usazenin karbonu z hořáků, motorových trysek, palivových ohřívačů, chladičů oleje, filtrů, části motoru jako jsou písty, kroužky, válce a ojnice. Produkt není korozivní pro většinu kovů.

Návod k použití:

Aplikace ponorem:

Tato metoda je nejvhodnější postup pro čištění menších částí. Obsah namáčecí nádržky může být namíchán s ETC 412 a vody. Ředění je závislé na stupni usazenin. Části určené k čištění ponořte do roztoku. Čas pro ponor je přímo závislý na stupni usazenin. Pro lehčí aplikace je to okolo 1 hodiny, těžké usazeniny nechejte v lázni přes noc. Po vyjmutí z lázně nechejte strojní části okapat a opláchněte důkladně vodou.

Aplikace cirkulací:

Při použití této metody nechejte produkt cirkulovat zařízením neředěný. Doba nutná pro cirkulaci je do 24 hodin. Před začátkem cirkulace profoukněte systém stlačeným vzduchem nebo parou tak, aby jste odstranili co nejvíce usazenin oleje. Vytvořte uzavřený okruh s čerpadlem a napusťte systém produktem ETC 412. Cirkulujte po dobu 4-24 hodin. Zahřátí produktu zvedne účinnost, nepřekročte teplotu 50°C. Po ukončení cirkulace vypusťte produkt ze systému a propláchněte jej vodou nebo rozpouštědlem.

Fyzikální charakteristiky:

Vzhled				nažloutlá kapalina

Hustota				1,04 kg/litr

Bod vzplanutí 			> 61°C

Kompatibilita				kov – plně komp., guma – může být lehce napadán.