Ambersil Formula Nine (9)

silikonový separátor

Ambersil Formula Nine (9) je unikátní silikonový přípravek na vodní bázi. Je navržen bez obsahu rozpouštědel. Je tvořen směsí silikonů, emulgátorů, fluornanů, inhibitorů a vody. Je nehořlavý.

Aplikace

Mnohostranný, všeobecný produkt pro separaci ve formách a ve slévárnách. Pokud není při aplikaci kladen důraz na rychlé odpaření rozpouštědla (nosiče) je vhodný pro separaci plastů a gumy.

Další využití je při šití, čalounění.

Vylepšuje výsledný vzhled výrobku, snižuje nutnost nástřiků do formy po každém cyklu a zvyšuje produktivitu práce.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm. Nepřestříkávejte, neopakujte nástřik.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				bílá emulze

Vůně						slabě éterová

Hustota					0,999

pH						10,5

Rozpustnost					ve vodě

Teplotní rozsah použití			do 150°C

Hořlavost					nehořlavý produkt

Balení						400 ml sprej

V litráži jako produkt MPR 100 a MPR 200.