Ambersil COM 300

Víceúčelový voskový separátor

Ambersil COM 300 je víceúčelový, všeobecný separátor bez obsahu silikonů vytvořený směsí vosků v rozpouštědlovém nosiči. Je učen pro separace na veškerých typech polyesterů a epoxidů. Je také vhodný pro separaci další typy pryskyřic a polyuretanů.

Výhody

Jednoduchá aplikace na rozdíl od vosků	Umožňuje vícenásobnou separaci (max 4-5 cyklů)

Příprava formy

Povrch formy musí být čistý a suchý. Veškeré zbytky z předchozích operací musejí být odstraněny (použijte Ambersil Polymer remover, Polyester Mould Cleaner nebo Mould Cleaner).

Aplikace

Produkt důkladně promíchejte. Aplikační způsob zvolte dle povahy aplikace, teplota formy a okolí není důležitá.  Aplikujte celkem 4-5 tenkých vrstev na novou formu s tím, že mezi jednotlivými vrstvami bude prodleva asi 10 minut. Po poslední vrstvě nechejte povrch alespoň 20 minut zavadnout, zgelovatět.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství: bílá, neprůhledná kapalina

Vůně: rozpouštědlová

Pracovní teplota: do 200°C

Hustota: 0,78

Bod vzplanutí : 38°C

Životnost: 1 rok v uzavřeném originálním obalu

Balení: 5, 30 a 200 litrů