Ambersil Paste Release Wax No. 1

Separační pasta

Ambersil Paste Release Wax No. 1 je založen na směsi speciálně měkčených vosků a včelího vosku. Produkt má široké možnosti používání jako víceúčelový separátor a také v aplikacích na polyuretanu.

Výhody:

Měkký vosk – jednoduchá aplikace

Neobsahuje silikony – jednoduché další výrobní operace na výrobku (stříkaní, lepení…)

Široké použití – víceúčelový produkt, polyuretany

Vysoká kompatibilita – vhodnost použití na plastech i kovech

Příklady použití:

Víceúčelový separátor (především pro skelné tkaniny) – aplikujte 4 vrstvy produkty tak, že prodleva mezi každou vrstvou bude asi 3-5 minut. Každou vrstvu důkladně vyleštěno do vysokého lesku. Pro sádrové formy použijte nejdříve primer G4. Nepoužívejte produkt na separování epoxidů s vysokou roztažností, aplikace může selhat.

Polyuretan – na hliníkových nebo kovových formách jako podklad pro následné použití organických nebo vodných separátorů. Na formách ze sklolaminátu nebo kompozitů aplikujte tenkou vrstvu před každých výrobním cyklem.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				měkká, bílá pasta

AMBERSIL Paste release Wax No. 1 je k dostávání v těchto baleních:

4 kg plechovka, v kartonu 24 ks