Ambersil RBR 200

Polotvrdý separátor na gumu

Ambersil RBR 200 je polotvrdý separační produkt. Je založen na směsi silikonových pryskyřic rozpuštěných v organickém nosiči a je určen pro rychlou a jednoduchou separaci gumy a plastů.

Pro správnou funkci je velmi důležité, aby forma byla při aplikaci suchá a čistá (použijte Ambersil Polymer remover nebo Polyester Mould Cleaner). Staré formy budou vyžadovat určitý druh obraze.

Aplikace

Produkt je vysoce efektivní pro separaci gumy, včetně vitonu, přírodní gumy, neoprenu, nitrilu, butylu a chloroprenu. Produkt funguje také jako separátoru gumy s vloženým kovem nebo korkem, 50% plněný polyetylén, stlačená, drcená pěna s lepidlem a polyuretan.

První použití: pro nejlepší výsledek je doporučeno nastříkat produkt do formy a nechat vytvrdnout při její pracovní teplotě nebo 100°C , dle toho co je větší. Ponechejte 10 minut a poté proces opakujte alespoň 3x.

Při dalším použití aplikujte, opravujte vrstvu RBR 200 dle potřeby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství	 			čirá, bezbarvá kapalina

Vůně						rozpouštědlová

Hustota 					0,71

Teplotní rozsah použití			do 300°C

Rozpustnost					částečně v org. látkách, nerozpustné ve vodě

Bod vzplanutí				-4°C

Hořlavost					extrémně hořlavé

Bod samozápalu				cca 200°C

Balení						4 x  5 litrový kanystr