AGEUS G Protect

Nano ochrana skla

Nano ochrana na čelní sklo automobilu. Po správné aplikaci poskytuje dlouhodobou ochranu povrchu před ulpíváním vody a sněhu za jízdy. Velmi jednoduché pro aplikaci. Ochranná vrstva snižuje přilnavost špíny, zbytků od hmyzu, ledu. Do budoucna zjednodušuje čištění skla. Odstraňování ledu a námrazy bude vyžadovat Vaše menší úsilí.

Balení obsahuje následujících 6 ks: čistič skla 125 ml, nano ochranu 90 ml, 2 suché utěrky 32x34 cm, 2 ks čistících vlhčených utěrek na ruce 20x20 cm.

Pracovní postup: Nikdy neaplikujte na vlhký povrch, za mlhy, deště nebo za jiných podobně zhoršených klimatických podmínek. Neaplikujte ani za silného slunce na vyhřáté sklo. Při nedodržení těchto základních podmínek nedojde k vytvoření správných vazebních sil. Produkty jsou vhodné pro veškeré typy skel.

Čím více se Vám podaří přední sklo vyčistit, tím lepší bude konečný výsledek. Proto je  možné využít naše vodou ředitelná odmašťovadla na ještě dokonalejší předčištění (LPS Precision Clean nebo Ambersil Aqua Safe – nenechávejte je ale na skle nikdy zaschnout). Možno využít i WAPku.

Nastříkejte přiložený čistič skla a očistěte sklo za pomocí suché utěrky ze setu. Odstraňte veškeré zbytky prachu, vosků, hmyzu a jiných nečistot, které by jinak bránily dokonalému přilnutí nano ochrany.

Nastříkejte nyní nano ochranu do druhé přiložené, suché utěrky tak, až bude dokonale vlhká až mokrá.

Nyní aplikujte nano ochranu na celý povrch skla tak, že se budete snažit vytvořit jednolitou vrstvu na celé ploše.

Rozleštěte nano ochranný film pomocí utěrky do sucha.

Nyní je přední sklo Vašeho automobilu dokonale chráněno. Film je UV odolný. Po 24 hodinách dojde k trvalému zapracování ochranného filmu do mikroporezit ve skle a ochrana bude plně funkční.

Pro další čistění skla používejte čistící prostředky a postupy tak jak jste zvyklí. Při poklesu nano ochranného efektu (po delší době) zopakujte celý proces.

Nyní si můžete očistit Vaše ruce za pomocí 2 ks vlhčených ubrousků.