ETC 407  Carbon remover - LT

ETC 407 je směs na vodní bázi speciálně určená na odstraňování karbonizovaných usazenin a špíny z ventilů, trysek a dalších částí motoru. Produkt neobsahuje kyselinu krezylovou ani chlorovaná rozpouštědla.

Výhody:

- vysoce účinné rozpouštědlo

- neobsahuje kyselinu krezylovou ani chlorovaná rozpouštědla

- nevyžaduje vodní oplach

- nehořlavé

- penetruje a změkčuje houževnaté karbonové struktury

- bezpečný pro uživatele

- bezpečný pro životní prostředí

- nenarušuje kovové podklady

- příjemný pro použití – jednoduchost, vůně…

Příklady použití:

Odstraňování usazenin karbonu z hořáků, motorových trysek, palivových ohřívačů, chladičů oleje, filtrů, části motoru jako jsou písty, kroužky, válce a ojnice. Produkt není korozivní pro většinu kovů.

Návod k použití:

Aplikace ponorem:

Ponořte čištěné součástky do produktu. Nechejte působit dostatečně dlouhou dobu, normálně asi 4-8 hodin. Následně vyjměte díly z lázně a opláchněte vodou.

Pro opravdu těžce odstranitelné usazeniny bude zapotřebí lehkého mechanického čištění ve spojení s ponorem. Ohřejte lázeň na 55-60°C a nechejte díly ponořené do 24 hodin. Následně vyjměte díly z lázně a opláchněte vodou.

Aplikace štětcem:

Tuto metodu použijte pro velké díly a plochy. Aplikujte produkt za pomocí štětce a vtírejte produkt tak dlouho, až dojde k uvolnění a odstranění nežádoucích látek. Opláchněte vodou a díly vysušte.

Fyzikální charakteristiky:

Vzhled				bezbarvá kapalina

Hustota				1,06 kg/litr

Bod vzplanutí 			není

Kompatibilita				kov – plně komp.,

pH					13,5