Atomizér sprayer B8000PL

Sprej s opakovatelným plněním

Pokyny pro použití:

1) Vždy před otevřením spreje proveďte jeho odtlakování. To může být provedeno dvěma způsoby

- obraťte nádobu dnem vzhůru a stlačte trysku

- sundejte díl B13 (kryt tlakového ventilu) a pomocí malého šroubováku proveďte odtlakování. Nádobu ponechejte ve stojaté poloze při tomto kroku.

2) Odšroubujte veškeré objímky a trysky ze sprej tak, že zůstane jen tělo nádoby

3) Naplňte nádobu do 2/3 objemu (tj. 300 ml) světlou, čirou látkou. Zabraňte tomu, aby kapalina byla znečištěna a byla bez obsahu pevných částic.

4) Opětovně sestavte celý sprej a opatrně dotáhněte

5) Nasaďte jemně požadovanou trysku.

6) Začněte plnit sprej tlakovým vzduchem tak dlouho až uslyšíte, že došlo ve spreji k vyrovnání tlaku. Při plnění ponechejte sprej ve stojaté poloze. Pracovní tlak spreje je 11,5 – 21 kPa. Nejmenší tlak 11,5 kPa je zapotřebí k vystříkání celého spreje bez opětovného tlakování. Zabraňte překročení tlaku 29 kPa ve spreji.

7) Sprej je připraven k použití

8) Pro dobré výsledky používejte lehké, čisté kapaliny. Čím hustější kapaliny použijete, tím větší problémy mohou nastat při aplikaci.

Při odtlakování a tlakování, při výměně trysek dbejte na svou bezpečnost a svého okolí – nemiřte na sebe a jiné osoby. Vždy používejte co nejméně agresivní kapaliny. Těsnící materiály jsou z Vitonu, ale čím agresivnější kapaliny používáte, tím více zkracujete životnost těchto těsnících prvků.

Hlavice spreje má díl číslo B 10 PL.