Ageus Belt Dressing

Prostředek na ochranu řemenů a zlepšení jejich účinnosti zvýšením adheze. Neobsahuje žádná škodlivá chlornatá rozpouštědla.

- zabraňuje prokluzování plochých i klínových řemenů

- odstraňuje pískání řemenů

- rychle zasychá

- neobsahuje žádné škodlivé látky, chlorovaná rozpouštědla (trichloretan), která by poškozovala řemeny

- vhodný pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí

Příklady použití

-ploché, klínové řemeny	- brusné pásy		- zubové řemeny	- leštící pásy

Ageus  Belt Dressing vytvoří povlak, který odolává vodě a je chemicky stabilní, neagresivní vůči řemenům, prodlužuje životnost řemenů a zařízení zlepšením přilnavosti, umožní stejnou účinnost při nižším napětí řemene. Více řemenů vedle sebe nestejnoměrně opotřebovaných („vytahaných“) bude opět rovnoměrně pracovat.

UPOZORNĚNÍ:

Ageus  Belt Dressing je silná hořlavina, nepoužívejte v blízkosti ohně, při práci nekuřte - nebezpečí požáru, zabezpečte přiměřené větrání. Zamezte kontaktu přípravku s kůží a vdechováním výparů, při vniknutí do očí propláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Po vyprázdnění nádobu neprorážejte, nevhazujte do ohně. Přípravek skladujte při teplotách do 50°C.

Návod k použití:

Před aplikací vypněte stroj. Nastříkejte na vnitřní stranu řemene ze vzdálenosti cca 15-20 cm, aby byl pokryt povrch řemene, nechejte chvíli rozptýlit výpary a potom zapněte stroj a nechejte běžet 5 minut naprázdno, aby se zajistilo rovnoměrné rozložení po celém povrchu. Opakovanou aplikaci proveďte podle potřeby. NEAPLIKUJTE NA ZAŘÍZENÍ POD PROUDEM.