AGEUS Separátor 6

Silikonový separátor

AGEUS Separátor 6 je vysoce výkonný, silikonový separační prostředek. Je založen na bázi silikonů rozpuštěných ve směsi rozpouštědel a byl vyvinut pro vstřikovací separování.

Aplikace

Produkt vytváří vysoce výkonný film pro vstřikovací separování, vakuovém tváření a v mnoha dalších typech tvářecích procesech.

Aplikovaný film nebude ve formě stékat a nabývat objemu, čímž napomáhá dokonalému povrchu výsledného produktu, redukuje opakovaný nástřik a zvyšuje produktivitu.

Je hojně využíván i jako proti přilepovací činidlo v potravinářství, textilním a kožedělném průmyslu.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá, bezbarvá kapalina

Vůně						charakteristická uhlovodíková

Hustota					0,618

Rozpustnost					ve většině organických rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití			do 200C

Balení						500 ml sprej

Doporučovaná odmašťovadla		AGEUS Čistič Forem

AGEUS Odstraňovač Polymerů

AGEUS Clean 10

AGEUS SuperČistič