AGEUS Separátor 13

Popis

AGEUS Separátor 13 je vysoce výkonný silikonový separační prostředek. Byl vyvinut pro separaci polyuretanových pěn. Má vynikající výsledky na problematických separačních aplikacích. Separátor 13

Aplikace

Produkt vytváří suchý, vysoce výkonný film pro separaci plastů a gumy ve vstřikovacím lisování, vakuovém tváření a v mnoha dalších typech tvářecích procesech.

AGEUS Separátor 13 může být naředěn vodou před použitím. Doporučené ředění separátoru je 1 : 10 dílům vody dle hmotnosti. Separátor lze použít i bez ředění.

Aplikovaný film nebude stékat a nabývat objemu, čímž napomáhá dokonalému povrchu výsledného produktu, redukuje opakovaný nástřik a zvyšuje produktivitu.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby. Vytvořený film je vysoce odolný, tudíž vydrží na více než jeden lisovací cyklus.

AGEUS Separátor 13 může být jednoduše odstraněný z finálního produktu pomocí čističe AGEUS Clean 10.

Skladujte na suchém místě, chraňte před zmrznutím. Skladujte v teplotách mezi 5 °C

– 50 °C.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství	                           bílá, mléčná kapalina

Vůně						lehká

Hustota					0,99

Teplotní rozsah použití			do 200C

Balení						25 a 200 litrů

Doporučovaná odmašťovadla		AGEUS Clean 10