LPS Precision Clean Multi-Purpose Cleaner/Degreaser

Vodou ředitelný čistič/odmašťovadlo

Je to víceúčelový vodou ředitelný čistič/odmašťovadlo, určený pro průmyslové použití.

LPS Precision Clean je určený pro průmyslové použití k odstranění těžce odstranitelných nečistot, jakými jsou: vazelína, olej, zaschnutá mastnota, inkoust, káva a další. Je to vodou ředitelný, biologicky odbouratelný čistič, který stírá, nebo vymývá nečistotu z prakticky každého povrchu. Neobsahuje žádný potencionálně škodlivý butyl, chlorovaná, nebo petrolejová rozpouštědla, bělidlo, amoniak, nebo abraziva. Pomáhá redukovat používání škodlivých rozpouštědel pracujících na báze 1,1,1 trichlóru. LPS Precision Clean se může používat na většinu povrchů a zabraňuje povrchové korozi na kovových površích. Je dostupný ve dvou   provedeních: zředěný v požadovaném poměru, nebo koncentrát. LPS Precision Clean může být používaný v čistících vanách, ponorných nádržích, ultrazvukových čističích čistících zařízeních pracujících pod tlakem.

Podle Americké federální normy USDA má povolení na nepřímý styk s potravinami!

Typické aplikace, kde může být tento čistič použitý:

Podpalubí, kompresory, vysokozdvižné vozíky, karbonové části, beton, strojní zařízení, glazury, motory, podlahy garáží, vazelínové usazeniny, kladkostroje, lisy, pece, tiskařské lisy, chodníky, odsávací výpustě, nádrže, nástroje

Splňuje normy a požadavky kladené na čističe:

McDonnell Douglas CSD #1		Boeing D6 - 17487 Rev. H		AMS 1526A

Vlastnosti:

Teplota vzplanutí:	žádná – nehořlavý	Viskozita při 25C:	4 cps		Barva:	tyrkysová

Vůně:		citrusová	Pěnivost:	proměnlivá, podle koncentrace - v zásadě nízkopěnivý

PH ředěného čističe:		12,5			Oplachovací schopnost:	vynikající

Tabulka doporučených ředění pro jednotlivé aplikácie

| Ředící poměr | Zařízení | Aplikace |
| --- | --- | --- |
| 1 : 5 - 20 | tlaková voda (spray) | soustruhy, motory, vzduchové kompresory, stroje, těžká zařízení, chodníky, betony, letadla, čluny a jiná zař. |
| 1 : 5 | ponorné nádrže | nástroje, výtahy, kladkostroje, kompresory, potravin. zař. |
| 1 : 4 - 10 | Umývací stoly | nástroje, malé části, kladky, strojem opracovávané části a jiné zaolejované nebo zavazelínované části |
| 1 : 7 | čistící nádoby | zaolejované části, strojem obráběné části, kladky, atd... |
| 1 : 10 | ultrazvukové čističe | Elektro zařízení (ředit jen deionizovanou vodou a vysušit) |
| 1 : 20 | Stroje na umývání podlah | beton, mramor, cihlové a keramické podlahy |
| 1 : 4 - 20 | parní čističe | Motory, těžká zařízení, kompresory, betonové podlahy |
| 1 : 4 - 60 | mechanické rozprašovače | Čištění stěn, podlah, dlaždic, skřidlic, kůže, tkaniny, plasty, odsávací výpustě, zařízení,... |
| 1 : 40 - 80 | tlaková voda (spray) | kamiony, podlahy, nakládací rampy/doky |
| 1 : 100 | mechanické rozprašovače | všeobecné čištění skla, stěn, antikorové oceli a zařízení |