AGEUS Extreme Tape

Vysokopevnostní páska

AGEUS Extreme tape je oboustranně lepící vysokopevnostní páska. Produkt se vyznačuje extrémní přilnavostí k hladkým a neporézním povrchům jako jsou PP, PE, ABS, PET, PVC, kovy, práškově lakované materiály, kámen, lakované povrchy, sklo a podobně.

Pomocí AGEUS Extreme Tape dosáhnete velmi rychle vynikajících výsledků při řešení poruch, jako náhradu za klasické lepení, šroubování, nýtování, použití hřebíků. Vše bez zbytečného čekání na vytvrzení a vytvoření spoje. Vytvořený spoj je možno okamžitě namáhat.

Návod použití:

Produkt je dodáván ve formě natočené pásky. Lepené plochy je důležité zbavit prachu, nečistot, maziv a podobných látek. Doporučujeme použít AGEUS SuperČistič, který Vám zajistí ideální průběh lepícího procesu. Před použitím otestujte kompatibilitu a použitelnost s čištěným povrchem.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				transparentní páska s mřížkou

Tloušťka					0,82 mm

Šířka a návin					19 mm / 25 metrů

Adhezní přilnavost				42N / 25 mm

Teplotní odolnost				-10°C až +80°C

Odolnost vůči UV záření			dobrá

Odolnost vůči stárnutí			dobrá

Vhodnost pro LSE (materiály s nízkou povrchovou energií)		ano

Skladovatelnost	5°C až +20°C / 12 měsíců v originálním neotevřeném obalu

AGEUS Extreme Tape je k dostávání v těchto baleních:

0,82 mm x 19 mm x 25 metrů		AGEXTape		1 ks

Pro velké odběry je možno zakázkově vyrobit požadovanou délku návinu